ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-12                ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ

Η εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις

Θέμα 1 (1.5 μονάδα)

Σε περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια, οι συχνότητες των ωριαίων ταχυτήτων ανέμου (αναφέρονται στο ύψος τοποθέτησης της πτερωτής) για ένα ημερολογιακό έτος δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

| Ταχύτητα (m/s) | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστό (%) | 30 | 40 | 18 | 8 | 2 |

|  | Αν έχουμε ως δεδομένα ότι η συνολική ενέργεια που παράχθηκε το προηγούμενο έτος ήταν 897.9 MWh, ενώ η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας έχει τη μορφή του σχήματος, να εκτιμηθεί η μέγιστη ισχύς της ανεμογεννήτριας |
| --- | --- |

Θέμα 2 (0-2 μονάδες με αρνητική βαθμολογία)

Αξιολογήστε με  ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2  μονάδες, η λανθασμένη με -0.2  και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αιχμές ζήτησης |  |
| Η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ανθρακίτη |  |
| Με τα συστήματα άντλησης ταμίευσης επιτυγχάνεται η απόδοση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση |  |
| Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές |  |
| Οι συντελεστές απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι της τάξης του 70% |  |
| Η μέση ετήσια κατανάλωση πετρελαίου σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 2 t |  |
| Η μέση ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 3.3 *108 m3 |  |
| Η μέση ετήσια κατανάλωση γαιάνθρακα σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 5.5 t |  |
| Η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 3 toe |  |
| Οι μέσες ετήσιες εκπομπές CO2 σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 80 t |  |

Θέμα 3 (0.5 μονάδες)

Σε περιοχής της Ελλάδας με μέση ετήσια ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος 200 W/m2 εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά επιφάνειας 800 m2. Εφόσον σε ένα έτος παράχθηκαν 168.2 MWh, ποια ήταν η απόδοση των φωτοβολταικών;

Θέμα 4 (0.5 μονάδες)

Πόσα κιλά λιγνίτης (θερμογόνου δύναμης 6 MJ/kg) απαιτούνται για να παραχθούν 60 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμικό σταθμό που έχει απόδοση 38 %;

Θέμα 5 (0.5 μονάδα)

Γράψτε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και μειονέκτημα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροιες και θαλάσσια ρεύματα.

Θέμα 6 (2 μονάδες)

Ταμιευτήρας υδροηλεκτρικού έργου αναρρυθμίζει και διαθέτει για την παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας το 75% των παροχών ποταμού για μέσο υδρολογικό έτος. Το 10% των εισροών που αποθηκεύονται στον ταμιευτήρα, διατίθεται τους θερινούς μήνες για τις ανάγκες των αρδεύσεων κατευθείαν από τον ταμιευτήρα, χωρίς να παράγεται ενέργεια και το υπόλοιπο 15% των εισροών υπερχειλίζει τους χειμερινούς μήνες.

Δίδονται  :  -Μέση ετήσια παροχή του ποταμού                 :  52,60   m3/sec

-Μέσο καθαρό ύψος πτώσεως                           :  76,50   m

-Συνολικός βαθμός απόδοσης μονάδων            :    0,85

-Επιθυμητός χρόνος λειτουργίας μονάδων        :   4.000   ώρες ετησίως

Ζητούνται:   α. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας σε kWh

β. Η εγκατεστημένη Ισχύς του σταθμού σε kW

γ. Ο προτεινόμενος αριθμός και η Ισχύς της κάθε μονάδας

Θέμα 7 (1 μονάδα)

Περιγράψατε με συντομία τις επτά (7) βασικές εφαρμογές της Γεωθερμικής Ενέργειας.

Θέμα 8 (1 μονάδα)

Σε μια τυπική ετήσια καμπύλη διαρκείας φορτίου του διασυνδεδεμένου συστήματος, δείξατε ενδεικτικά την συνήθη περιοχή που καταλαμβάνουν η Υδροηλεκτρική και η Λιγνιτική παραγωγή.

Θέμα 9 (1 μονάδα)

Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι υδροστροβίλων για υδροηλεκτρικά έργα και σε ποιες συνθήκες χρησιμοποιείται κάθε τύπος;

-  Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος