| ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 5η σειρα ασκησεων |  |
| --- | --- |
| Ημερομηνία Παράδοσης Σειράς Ασκήσεων | 07/01/26 |
| Όνομα/Επώνυμο: Φοιτητή |  |
| α/α Φοιτητή: |  |

| Στοιχεία Διορθωτή ασκήσεων |  |
| --- | --- |
| Όνομα Υπευθύνου άσκησης: |  |
| Στοιχεία επικοινωνίας |  |

Καύσιμο καίγεται σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα ροής και την αντίδραση:

aA + bΟ2 = cC + dD

Τα συστατικά του ρεύματος S1 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συστατικά ρεύματος S1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C2H6 | NH3 | CH4 | H2S |
| R | CO2 | NO | CO2 | SO2 |

Το καύσιμο και ο αέρας εισάγονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T1=25 oC και τα καυσαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία T2=550 oC.

Να προσδιορίσετε την ενέργεια που παράγεται ή καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης με το δεδομένο ότι:

Ο αέρας τροφοδοτείται σε περίσσεια 50% και η αντίδραση είναι πλήρης και επιπλέον στον καυστήρα τροφοδοτούνται 5 kmol/h καυσίμου.

Για τα δεδομένα του Cp του C2H6 ισχύει:

| a | b x 102 | cx105 | dx109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.800 | 3.326 | -1.390 | 1.740 |
| Όπου: Cp = a + bT + cT2 + dT3 |  |  |  |

Για τα δεδομένα του Cp του CH4 ισχύει:

| a | b x 102 | cx105 | dx109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.200 | 1.307 | 0.08750 | -2.630 |
| Όπου: Cp = a + bT + cT2 + dT3 |  |  |  |

Για τις υπόλοιπες ενώσεις συμβουλευτείτε τους πίνακες που επισυνάπτονται μαζί με την άσκηση.

Επιλογή καυσίμου (A) ανα φοιτητη

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 1-19, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 1.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 20-29, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 2.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 30-39, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 3.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 40-49, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 4.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 50-59, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 1.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 60-69, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 2.

- Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου (συνημμένο αρχείο) από 70-79, επιλέγουν από τον πίνακα 1 τη στήλη 3.